Подготовка файлов для печати.

Если файл выполнен в CorelDRAW:

Для обработки необходима версия №11

1. Задаем масштаб 1:1

2. Экспортируем файл в формат «tiff»

3. Задаем разрешение при экспортировании 1 dpi, при этом процентные значения ширины и высоты объекта должны быть по 100%. Цветовая модель – CMYK.

4. Повторяем экспортирование объекта, но значение dpi задаем:

Печать 360 dpi – 40 dpi, при наличии в макете текста < 20 mm 60 dpi.

Печать 720 dpi – 80 dpi, при наличии в макете текста < 10 mm 120 dpi.

Печать 18 dpi – 18 dpi.

5. Открываем полученный файл в программе Adobe Photoshop версии 6 и выше.

6. Проверяем полученный геометрический размер изображения и значение dpi. Размер изображения должен соответствовать натуральному, значение dpi – см. пункт 4.

7. Сохраняем объект в формате jpg. Степень сжатия устанавливаем – 12 maximum.

Название файла должно содержать цифры или латинские буквы.

Если изображение подготовлено в растровом формате:

- В программе Adobe Photoshop объединяем слои изображения.

- Задаем натуральный размер и значение dpi:

Печать 360 dpi – 40 dpi, при наличии в макете текста < 20 mm 60 dpi.

Печать 720 dpi – 80 dpi, при наличии в макете текста < 10 mm 120 dpi.

Печать 18 dpi – 18 dpi.

- Переводим изображение в CMYK.

- Сохраняем объект в формате jpg. Степень сжатия устанавливаем – 12 maximum. Название файла должно содержать цифры или латинские буквы.

После сохранения в формат jpg отпечатанные на широкоформатном принтере плакаты не уступают по качеству копиям сделанным с фалов формата tif и др.

Требования к цвету:
- Необходимо использовать составные черный и/или серый цвета:
рекомендованный черный: С-50%, М-50%, Y-50%, К-100%,
в качестве оттенков серого используйте процентные отношения от указанного черного.
- При наличии жестких требований к цвету (логотипы, фирменные знаки, фирменные цвета) необходимо использовать цвета из стандартной таблицы цветов (Pantone "Solid to Process"), цвет, использованный в изображении, должен соответствовать процентным соотношениям, указанным в спецификации пантона.
- При использовании светлых тонов, учитывайте, что печатное оборудование может воспроизвести цвет как "белый" при использовании следующих процентовок:
при печати с разрешением 18 dpi - цвет с плотностью менее 6%;
при печати с разрешением 360-720 dpi - цвет с плотностью менее 2%.
Графика:
Толщина линий не должна быть менее 3-х пикселей. 
Шрифты: 
При использовании мелкого шрифта, следует учитывать, что предлагаемые технологии печати, гарантируют разборчивость текста для равнотолстых шрифтов с высотой букв не менее:
- 4 см - для печати на 18 dpi 
- 6 мм - для печати на 360 dpi
- 4 мм - для печати на 720 dpi
Для мелкого текста не следует использовать шрифты с засечками, тонкие, конденсные или слишком жирные шрифты.

Данные принимаются на следующих носителях:

- CD 
- USB FLASH DRIVE
При записи используйте в именах файлов только латинские буквы или цифры; имя должно содержать расширение, указывающее на тип файла (TIF, PSD, JPG). Файлы других форматов принимаются по специальной договоренности.